计算机组成与体系结构课程设计

团队实验报告

| 学 院 | 计算机学院 |
| --- | --- |
| 专 业 | 计算机科学与技术 |
| 指导老师 | 王娟 |
| 组 长 | 王佳乐 |
| 组 员 | 杨若溪 张景飞 熊峰 |
| 组长联系方式 | 19902196640 |

二O二六年9月

目录

第一章 项目简述	1

第二章 组员分工	1

第三章 设计目的	1

第四章 设计环境	2

第五章 设计原理与内容	2

5.1 CPU整体架构	2

5.1.1 数据通路	3

5.1.2 控制逻辑	3

5.2 流水线冒险问题以及解决方案	4

5.2.1 写后读数据冒险与 Forwarding 机制	4

5.2.2 Load-Use 数据冒险与 Stall 机制	4

5.2.3 控制冒险与 Flush 机制	4

第六章 设计与实现	4

6.1 控制器设计	5

6.1.1 取指单元与程序计数器（pc.v & instr_mem.v）	5

6.1.2 通用寄存器堆（reg_file.v）	17

6.1.3 立即数生成器（imm_gen.v）	18

6.1.4 算术逻辑单元与分支计算单元（alu.v & branch_unit.v）	19

6.1.5 数据存储器与访存控制器（data_mem.v）	22

6.2 控制与解码模块	24

6.3 冒险处理与旁路模块	30

6.3.1 前旁路数据定向单元（forwarding_unit.v）	30

6.3.2 冒险检测与 Stall/Flush 控制单元（hazard_unit.v）	32

6.4 流水线寄存器模块	33

第七章 测试	34

7.1 功能性测试	34

7.1.1 测试准备与数据初始化	34

7.1.2 关键功能点验证过程	34

7.1.3 结论	35

7.1.4 测试代码	35

7.2 性能测试	40

7.2.1 性能指标的选择依据与计算模型	40

7.2.2 单周期 CPU 基本结构与工作原理简述	41

7.2.3 性能测试数据对比	41

7.2.4 结论	42

7.3 下板测试	42

第八章 问题与解决方法	42

第九章 心得体会及总结	43

第十章 参考文献有价值的资源推荐	43

项目简述

本实验完成了一个基于 RV32I 常用整数指令子集的五级流水线 CPU。设计包含取指、译码、执行、访存和写回五个阶段，采用组合逻辑控制器、寄存器堆、立即数生成器、算术逻辑单元和字节寻址数据存储器。CPU 内部集成了完整的前旁路数据定向单元和 Load-Use 冒险检测单元，实现了分支指令在 EX 阶段的控制重定向与 Flush 刷新机制。通过在 Vivado 环境下运行内置冒泡排序算法测试，验证了系统的正确性、稳定性与流水线性能指标。

组员分工

| 组员 | 分工任务 |
| --- | --- |
| 组长：王佳乐 | 开发并测试指令存储器、数据存储器及通用寄存器堆。 |
| 组员1：杨若溪 | 负责 Testbench搭建、仿真性能数据采集与对比分析撰写。 |
| 组员2：张景飞 | 编写并优化 32 位算术逻辑单元与立即数扩展器。 |
| 组员3：熊峰 | 负责 CPU 整体架构规划、数据通路连接与控制器开发。 |

设计目的

- 深入理解计算机体系结构中 RISC-V 指令集架构（ISA）的编码规范与执行流程。

- 掌握五级流水线 CPU 的结构设计，理解 IF、ID、EX、MEM、WB 各阶段流水线寄存器的作用与控制信号传递。

- 掌握流水线数据冒险与控制冒险的处理方法，学会设计前定向和停顿机制。

- 提高基于 Verilog HDL 硬件描述语言进行数字电路建模、系统级仿真验证与调试能力。

设计环境

| 操作系统 | Windows 11 |
| --- | --- |
| 编程语言 | Verilog HDL |
| EDA工具 | Xilinx Vivado 2019.2 |
| 汇编语言 | RISC-V汇编语言 |
| 汇编程序编辑器 | RARS仿真器 |

设计原理与内容

CPU整体架构

本流水线 CPU 覆盖 37 条 RV32I 基础整数指令，并将 ECALL 作为仿真停机标记（见表）。下面将从数据通路和控制逻辑阐述设计思路。

| 序号 | 指令 | Opcode | Funct3 | Funct7 | 功能说明DOCX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADD | 0110011 | 000 | 0000000 | rd = rs1 + rs2 |
| 2 | SUB | 0110011 | 000 | 0100000 | rd = rs1 - rs2 |
| 3 | SLL | 0110011 | 001 | 0000000 | rd = rs1 << rs2[4:0] |
| 4 | SLT | 0110011 | 010 | 0000000 | rd = ($signed(rs1) < $signed(rs2)) ? 1 : 0 |
| 5 | SLTU | 0110011 | 011 | 0000000 | rd = (rs1 < rs2) ? 1 : 0 |
| 6 | XOR | 0110011 | 100 | 0000000 | rd = rs1 ^ rs2 |
| 7 | SRL | 0110011 | 101 | 0000000 | rd = rs1 >> rs2[4:0] |
| 8 | SRA | 0110011 | 101 | 0100000 | rd = $signed(rs1) >>> rs2[4:0] |
| 9 | OR | 0110011 | 110 | 0000000 | rd = rs1 ¦ rs2 |
| 10 | AND | 0110011 | 111 | 0000000 | rd = rs1 & rs2 |
| 11 | ADDI | 0010011 | 000 | / | rd = rs1 + imm |
| 12 | SLTI | 0010011 | 010 | / | rd = ($signed(rs1) < $signed(imm)) ? 1 : 0 |
| 13 | SLTIU | 0010011 | 011 | / | rd = (rs1 < imm) ? 1 : 0 |
| 14 | XORI | 0010011 | 100 | / | rd = rs1 ^ imm |
| 15 | ORI | 0010011 | 110 | / | rd = rs1 ¦ imm |
| 16 | ANDI | 0010011 | 111 | / | rd = rs1 & imm |
| 17 | SLLI | 0010011 | 001 | 0000000 | rd = rs1 << shamt |
| 18 | SRLI | 0010011 | 101 | 0000000 | rd = rs1 >> shamt |
| 19 | SRAI | 0010011 | 101 | 0100000 | rd = $signed(rs1) >>> shamt |
| 20 | LB | 0000011 | 000 | / | rd = sign_extend(M[rs1 + imm][7:0]) |
| 21 | LH | 0000011 | 001 | / | rd = sign_extend(M[rs1 + imm][15:0]) |
| 22 | LW | 0000011 | 010 | / | rd = M[rs1 + imm][31:0] |
| 23 | LBU | 0000011 | 100 | / | rd = zero_extend(M[rs1 + imm][7:0]) |
| 24 | LHU | 0000011 | 101 | / | rd = zero_extend(M[rs1 + imm][15:0]) |
| 25 | SB | 0100011 | 000 | / | M[rs1 + imm][7:0] = rs2[7:0] |
| 26 | SH | 0100011 | 001 | / | M[rs1 + imm][15:0] = rs2[15:0] |
| 27 | SW | 0100011 | 010 | / | M[rs1 + imm][31:0] = rs2 |
| 28 | BEQ | 1100011 | 000 | / | if (rs1 == rs2) PC = PC + imm |
| 29 | BNE | 1100011 | 001 | / | if (rs1 != rs2) PC = PC + imm |
| 30 | BLT | 1100011 | 100 | / | if ($signed(rs1) < $signed(rs2)) PC = PC + imm |
| 31 | BGE | 1100011 | 101 | / | if ($signed(rs1) >= $signed(rs2)) PC = PC + imm |
| 32 | BLTU | 1100011 | 110 | / | if (rs1 < rs2) PC = PC + imm |
| 33 | BGEU | 1100011 | 111 | / | if (rs1 >= rs2) PC = PC + imm |
| 34 | JAL | 1101111 | / | / | rd = PC + 4; PC = PC + imm |
| 35 | JALR | 1100111 | 000 | / | rd = PC + 4; PC = (rs1 + imm) & ~1 |
| 36 | LUI | 0110111 | / | / | rd = imm << 12 |
| 37 | AUIPC | 0010111 | / | / | rd = PC + (imm << 12) |
| 38 | ECALL | 1110011 | 000 | 0000000 | 触发 halted 系统停机信号 |

- 数据通路

CPU 数据通路划分为五个主要流水段：

1、取指阶段 (IF)：pc 寄存器生成当前指令地址，从 instr_mem 读取指令。若收到 stall 则保持 pc 不变；若收到 EX 阶段的 redirect_ex 则重定向至 redirect_pc_ex。

2、译码阶段 (ID)：通过 if_id_reg 获得指令，controller 解析生成控制信号，imm_gen 扩展立即数。同时读取 reg_file 寄存器堆。

3、执行阶段 (EX)：通过 id_ex_reg 接收操作数与控制信号，forwarding_unit 根据 EX/MEM 和 MEM/WB 的状态选通 ex_rs1_forwarded 和ex_rs2_forwarded。alu 计算结果，branch_unit 计算跳转条件与目标地址。

4、访存阶段 (MEM)：data_mem 根据 mem_read/mem_write 进行字节、半字或字精度的读写。

5、写回阶段 (WB)：根据 wb_sel 选通 ALU 结果、访存数据或 PC+4 写回至 reg_file 的目标寄存器 rd。

    - 5.1.2 控制逻辑

控制逻辑采用纯组合逻辑解码器实现。

主要控制信号：

| reg_write | 寄存器写使能 |
| --- | --- |
| mem_read / mem_write | 数据存储器读/写使能 |
| a_sel / b_sel | ALU 输入源选择 |
| wb_sel | 写回数据源选择 |
| imm_type | 立即数类型 |

流水线冒险问题以及解决方案

写后读数据冒险与 Forwarding 机制

EX 阶段前定向 (Forward A/B = 2'b10)：当 EX/MEM 阶段写使能有效且目标寄存器 ex_mem_rd == id_ex_rs1/rs2 时，直接将 EX/MEM 阶段的结果前定向给 ALU。

MEM 阶段前定向 (Forward A/B = 2'b01)：当 MEM/WB 阶段写使能有效且 mem_wb_rd == id_ex_rs1/rs2 时，将 WB 阶段数据写回选通值前定向给 ALU。

Load-Use 数据冒险与 Stall 机制

当 ID/EX 阶段为 lw 指令，且其目标寄存器 id_ex_rd 与 IF/ID 阶段源寄存器 if_id_rs1 或 if_id_rs2 重合时，前定向无法在同一周期完成。

hazard_unit 输出 stall = 1：保持 PC 与 IF/ID 流水线寄存器不变，同时 Flush ID/EX 流水线寄存器插入一个气泡。

控制冒险与 Flush 机制

本设计在 EX 阶段 计算分支与跳转条件。当检测到跳转或分支成立时，更新 PC 为 target_pc，并刷新IF/ID 和 ID/EX 流水线寄存器中已误取的指令。

设计与实现

在 RISC-V 五级流水线 CPU 的设计与实现中，系统整体采用了取指（IF）、译码（ID）、执行（EX）、访存（MEM）和 写回（WB）五个相互解耦又紧密配合的阶段。为了实现高效的流水化处理并正确解决流水线冒险，系统被划分为数据通路模块、控制与解码模块、冒险处理与旁路模块以及流水线寄存器模块。以下是各个模块的作用及具体实现方式分析：

控制器设计

取指单元与程序计数器（pc.v & instr_mem.v）

模块作用：负责维护当前指令的执行地址（PC），并从指令存储器（Instruction Memory）中读取 32 位机器指令。

具体实现方式：

PC 寄存器：在时钟上升沿更新。控制逻辑引入 stall 信号。当发生 Load-Use 冒险（stall == 1）时，PC 保持原值不变；当发生分支/跳转（redirect_ex == 1）时，PC 被强制更新为 EX 阶段计算出的 redirect_pc_ex；在正常情况下，PC 顺序递增 PC + 4。

指令存储器：采用基于阵列的组合逻辑/单周期读存储器，以当前 pc 为索引直接输出 32 位指令字 instr。

实现代码：

`timescale 1ns / 1ps `include "cpu_defs.vh" module instr_mem #( parameter MEM_WORDS = 1024, parameter ADDR_BITS = 10, parameter PROGRAM_FILE = "program.mem" )( input wire [31:0] pc, output wire [31:0] instr ); reg [31:0] mem [0:MEM_WORDS-1]; integer i; wire [ADDR_BITS-1:0] word_addr = pc[ADDR_BITS+1:2]; initial begin for (i = 0; i < MEM_WORDS; i = i + 1) begin mem[i] = `NOP_INSTR; end $readmemh(PROGRAM_FILE, mem); end assign instr = mem[word_addr]; endmodule

`timescale 1ns / 1ps `include "cpu_defs.vh" module cpu_core #( parameter PROGRAM_FILE = "program.mem", parameter IMEM_WORDS = 1024, parameter IMEM_ADDR_BITS = 10, parameter DMEM_BYTES = 4096, parameter DMEM_ADDR_BITS = 12 )( input wire clk, input wire rst_n, output wire halted, output wire [31:0] pc_current, output wire debug_wb_valid, output wire [31:0] debug_wb_pc, output wire debug_wb_reg_write, output wire [4:0] debug_wb_rd, output wire [31:0] debug_wb_data ); reg [31:0] pc; wire [31:0] pc_next; wire [31:0] if_instr; wire stall; wire redirect_ex; wire [31:0] redirect_pc_ex; assign pc_current = pc; assign pc_next = redirect_ex ? redirect_pc_ex : (pc + 32'd4); always @(posedge clk or negedge rst_n) begin if (!rst_n) begin pc <= 32'd0; end else if (redirect_ex) begin pc <= redirect_pc_ex; end else if (!stall) begin pc <= pc + 32'd4; end end instr_mem #( .MEM_WORDS(IMEM_WORDS), .ADDR_BITS(IMEM_ADDR_BITS), .PROGRAM_FILE(PROGRAM_FILE) ) u_imem ( .pc(pc), .instr(if_instr) ); wire [31:0] if_id_pc; wire [31:0] if_id_instr; wire if_id_valid; if_id_reg u_if_id ( .clk(clk), .rst_n(rst_n), .enable(!stall), .flush(redirect_ex), .pc_i(pc), .instr_i(if_instr), .valid_i(1'b1), .pc_o(if_id_pc), .instr_o(if_id_instr), .valid_o(if_id_valid) ); wire [4:0] id_rs1 = if_id_instr[19:15]; wire [4:0] id_rs2 = if_id_instr[24:20]; wire [4:0] id_rd = if_id_instr[11:7]; wire id_reg_write; wire id_mem_read; wire id_mem_write; wire [1:0] id_a_sel; wire id_b_sel; wire [1:0] id_wb_sel; wire [3:0] id_alu_op; wire id_branch; wire id_jump; wire id_jalr; wire [2:0] id_imm_type; wire [1:0] id_mem_size; wire id_load_unsigned; wire id_uses_rs1; wire id_uses_rs2; wire id_illegal_instr; wire [31:0] id_imm; wire [31:0] id_rs1_value; wire [31:0] id_rs2_value; controller u_controller ( .instr(if_id_instr), .reg_write(id_reg_write), .mem_read(id_mem_read), .mem_write(id_mem_write), .a_sel(id_a_sel), .b_sel(id_b_sel), .wb_sel(id_wb_sel), .alu_op(id_alu_op), .branch(id_branch), .jump(id_jump), .jalr(id_jalr), .imm_type(id_imm_type), .mem_size(id_mem_size), .load_unsigned(id_load_unsigned), .uses_rs1(id_uses_rs1), .uses_rs2(id_uses_rs2), .illegal_instr(id_illegal_instr) ); imm_gen u_imm_gen ( .instr(if_id_instr), .imm_type(id_imm_type), .imm(id_imm) ); wire [31:0] wb_data; wire wb_commit_reg_write; wire [4:0] mem_wb_rd; reg_file u_reg_file ( .clk(clk), .rst_n(rst_n), .we(wb_commit_reg_write), .rs1(id_rs1), .rs2(id_rs2), .rd(mem_wb_rd), .wd(wb_data), .rd1(id_rs1_value), .rd2(id_rs2_value) ); wire id_ex_valid; wire [31:0] id_ex_pc; wire [31:0] id_ex_pc4; wire [31:0] id_ex_instr; wire [31:0] id_ex_rs1_value; wire [31:0] id_ex_rs2_value; wire [31:0] id_ex_imm; wire [4:0] id_ex_rs1; wire [4:0] id_ex_rs2; wire [4:0] id_ex_rd; wire [2:0] id_ex_funct3; wire id_ex_reg_write; wire id_ex_mem_read; wire id_ex_mem_write; wire [1:0] id_ex_a_sel; wire id_ex_b_sel; wire [1:0] id_ex_wb_sel; wire [3:0] id_ex_alu_op; wire id_ex_branch; wire id_ex_jump; wire id_ex_jalr; wire [1:0] id_ex_mem_size; wire id_ex_load_unsigned; hazard_unit u_hazard_unit ( .id_ex_mem_read(id_ex_mem_read), .id_ex_rd(id_ex_rd), .if_id_rs1(id_rs1), .if_id_rs2(id_rs2), .if_id_uses_rs1(id_uses_rs1), .if_id_uses_rs2(id_uses_rs2), .stall(stall) ); id_ex_reg u_id_ex ( .clk(clk), .rst_n(rst_n), .flush(stall ¦¦ redirect_ex ¦¦ id_illegal_instr), .valid_i(if_id_valid), .pc_i(if_id_pc), .pc4_i(if_id_pc + 32'd4), .instr_i(if_id_instr), .rs1_value_i(id_rs1_value), .rs2_value_i(id_rs2_value), .imm_i(id_imm), .rs1_i(id_rs1), .rs2_i(id_rs2), .rd_i(id_rd), .funct3_i(if_id_instr[14:12]), .reg_write_i(id_reg_write), .mem_read_i(id_mem_read), .mem_write_i(id_mem_write), .a_sel_i(id_a_sel), .b_sel_i(id_b_sel), .wb_sel_i(id_wb_sel), .alu_op_i(id_alu_op), .branch_i(id_branch), .jump_i(id_jump), .jalr_i(id_jalr), .mem_size_i(id_mem_size), .load_unsigned_i(id_load_unsigned), .valid_o(id_ex_valid), .pc_o(id_ex_pc), .pc4_o(id_ex_pc4), .instr_o(id_ex_instr), .rs1_value_o(id_ex_rs1_value), .rs2_value_o(id_ex_rs2_value), .imm_o(id_ex_imm), .rs1_o(id_ex_rs1), .rs2_o(id_ex_rs2), .rd_o(id_ex_rd), .funct3_o(id_ex_funct3), .reg_write_o(id_ex_reg_write), .mem_read_o(id_ex_mem_read), .mem_write_o(id_ex_mem_write), .a_sel_o(id_ex_a_sel), .b_sel_o(id_ex_b_sel), .wb_sel_o(id_ex_wb_sel), .alu_op_o(id_ex_alu_op), .branch_o(id_ex_branch), .jump_o(id_ex_jump), .jalr_o(id_ex_jalr), .mem_size_o(id_ex_mem_size), .load_unsigned_o(id_ex_load_unsigned) ); wire ex_mem_valid; wire [31:0] ex_mem_pc4; wire [31:0] ex_mem_instr; wire [31:0] ex_mem_alu_result; wire [31:0] ex_mem_store_data; wire [4:0] ex_mem_rd; wire ex_mem_reg_write; wire ex_mem_mem_read; wire ex_mem_mem_write; wire [1:0] ex_mem_wb_sel; wire [1:0] ex_mem_mem_size; wire ex_mem_load_unsigned; wire [1:0] forward_a_sel; wire [1:0] forward_b_sel; wire [31:0] ex_mem_forward_data; wire [31:0] ex_rs1_forwarded; wire [31:0] ex_rs2_forwarded; assign ex_mem_forward_data = (ex_mem_wb_sel == `WB_PC4) ? ex_mem_pc4 : ex_mem_alu_result; forwarding_unit u_forwarding_unit ( .id_ex_rs1(id_ex_rs1), .id_ex_rs2(id_ex_rs2), .ex_mem_rd(ex_mem_rd), .ex_mem_reg_write(ex_mem_reg_write), .ex_mem_mem_read(ex_mem_mem_read), .mem_wb_rd(mem_wb_rd), .mem_wb_reg_write(wb_commit_reg_write), .forward_a(forward_a_sel), .forward_b(forward_b_sel) ); assign ex_rs1_forwarded = (forward_a_sel == 2'b10) ? ex_mem_forward_data : (forward_a_sel == 2'b01) ? wb_data : id_ex_rs1_value; assign ex_rs2_forwarded = (forward_b_sel == 2'b10) ? ex_mem_forward_data : (forward_b_sel == 2'b01) ? wb_data : id_ex_rs2_value; wire [31:0] alu_a = (id_ex_a_sel == `ASEL_PC) ? id_ex_pc : (id_ex_a_sel == `ASEL_ZERO) ? 32'd0 : ex_rs1_forwarded; wire [31:0] alu_b = (id_ex_b_sel == `BSEL_IMM) ? id_ex_imm : ex_rs2_forwarded; wire [31:0] alu_result; alu u_alu ( .a(alu_a), .b(alu_b), .alu_op(id_ex_alu_op), .y(alu_result) ); branch_unit u_branch_unit ( .branch(id_ex_branch && id_ex_valid), .jump(id_ex_jump && id_ex_valid), .jalr(id_ex_jalr), .funct3(id_ex_funct3), .pc(id_ex_pc), .imm(id_ex_imm), .rs1_value(ex_rs1_forwarded), .rs2_value(ex_rs2_forwarded), .redirect(redirect_ex), .target_pc(redirect_pc_ex) ); ex_mem_reg u_ex_mem ( .clk(clk), .rst_n(rst_n), .valid_i(id_ex_valid), .pc4_i(id_ex_pc4), .instr_i(id_ex_instr), .alu_result_i(alu_result), .store_data_i(ex_rs2_forwarded), .rd_i(id_ex_rd), .reg_write_i(id_ex_reg_write && id_ex_valid), .mem_read_i(id_ex_mem_read && id_ex_valid), .mem_write_i(id_ex_mem_write && id_ex_valid), .wb_sel_i(id_ex_wb_sel), .mem_size_i(id_ex_mem_size), .load_unsigned_i(id_ex_load_unsigned), .valid_o(ex_mem_valid), .pc4_o(ex_mem_pc4), .instr_o(ex_mem_instr), .alu_result_o(ex_mem_alu_result), .store_data_o(ex_mem_store_data), .rd_o(ex_mem_rd), .reg_write_o(ex_mem_reg_write), .mem_read_o(ex_mem_mem_read), .mem_write_o(ex_mem_mem_write), .wb_sel_o(ex_mem_wb_sel), .mem_size_o(ex_mem_mem_size), .load_unsigned_o(ex_mem_load_unsigned) ); wire [31:0] mem_read_data; data_mem #( .MEM_BYTES(DMEM_BYTES), .ADDR_BITS(DMEM_ADDR_BITS) ) u_data_mem ( .clk(clk), .rst_n(rst_n), .mem_read(ex_mem_mem_read), .mem_write(ex_mem_mem_write), .mem_size(ex_mem_mem_size), .load_unsigned(ex_mem_load_unsigned), .addr(ex_mem_alu_result), .write_data(ex_mem_store_data), .read_data(mem_read_data) ); wire mem_wb_valid; wire [31:0] mem_wb_pc4; wire [31:0] mem_wb_instr; wire [31:0] mem_wb_alu_result; wire [31:0] mem_wb_mem_data; wire mem_wb_reg_write; wire [1:0] mem_wb_wb_sel; mem_wb_reg u_mem_wb ( .clk(clk), .rst_n(rst_n), .valid_i(ex_mem_valid), .pc4_i(ex_mem_pc4), .instr_i(ex_mem_instr), .alu_result_i(ex_mem_alu_result), .mem_data_i(mem_read_data), .rd_i(ex_mem_rd), .reg_write_i(ex_mem_reg_write), .wb_sel_i(ex_mem_wb_sel), .valid_o(mem_wb_valid), .pc4_o(mem_wb_pc4), .instr_o(mem_wb_instr), .alu_result_o(mem_wb_alu_result), .mem_data_o(mem_wb_mem_data), .rd_o(mem_wb_rd), .reg_write_o(mem_wb_reg_write), .wb_sel_o(mem_wb_wb_sel) ); assign wb_data = (mem_wb_wb_sel == `WB_MEM) ? mem_wb_mem_data : (mem_wb_wb_sel == `WB_PC4) ? mem_wb_pc4 : mem_wb_alu_result; assign wb_commit_reg_write = mem_wb_valid && mem_wb_reg_write; assign halted = mem_wb_valid && (mem_wb_instr == `ECALL_INSTR); assign debug_wb_valid = mem_wb_valid; assign debug_wb_pc = mem_wb_pc4 - 32'd4; assign debug_wb_reg_write = wb_commit_reg_write; assign debug_wb_rd = mem_wb_rd; assign debug_wb_data = wb_data; endmodule

通用寄存器堆（reg_file.v）

模块作用：提供 RISC-V 标准的 32 个 32 位通用寄存器（x0 - x31），支持双异步读端口与单同步写端口。

具体实现方式：

硬编码 x0：寄存器 x0 的输出被恒定绑定为 32'h0，且针对 x0 的写操作将被直接忽略。

读写时序解耦：采用组合逻辑异步读取 rs1 和 rs2；写操作在时钟 下降沿（negedge clk） 生效。这种“半周期写”策略确保了当上一条指令在 WB 阶段写回寄存器时，同周期在 ID 阶段读取同一寄存器的下一条指令能够立即拿到最新写回的数据，消除了部分 WB-to-ID 的读写冲突。

实现代码：

`timescale 1ns / 1ps module reg_file( input wire clk, input wire rst_n, input wire we, input wire [4:0] rs1, input wire [4:0] rs2, input wire [4:0] rd, input wire [31:0] wd, output wire [31:0] rd1, output wire [31:0] rd2 ); reg [31:0] regs [0:31]; integer i; assign rd1 = (rs1 == 5'd0) ? 32'd0 : regs[rs1]; assign rd2 = (rs2 == 5'd0) ? 32'd0 : regs[rs2]; always @(negedge clk or negedge rst_n) begin if (!rst_n) begin for (i = 0; i < 32; i = i + 1) begin regs[i] <= 32'd0; end end else if (we && rd != 5'd0) begin regs[rd] <= wd; end end endmodule

立即数生成器（imm_gen.v）

模块作用：根据指令的 Opcode 和格式，提取指令中的分散立即数位，并符号扩展为 32 位标准立即数。

具体实现方式：

使用纯组合逻辑对指令 instr[31:0] 进行解码。

划分 5 种抽取模式：I-Type（算术逻辑/Load/JALR）、S-Type（Store）、B-Type（Branch 条件跳转）、U-Type（LUI/AUIPC，高位填充）、J-Type（JAL 无条件跳转）。所有模式提取后均严格进行最高位（符号位）的符号扩展。

实现代码：

`timescale 1ns / 1ps `include "cpu_defs.vh" module imm_gen( input wire [31:0] instr, input wire [2:0] imm_type, output reg [31:0] imm ); always @(*) begin case (imm_type) `IMM_I: imm = {{20{instr[31]}}, instr[31:20]}; `IMM_S: imm = {{20{instr[31]}}, instr[31:25], instr[11:7]}; `IMM_B: imm = {{19{instr[31]}}, instr[31], instr[7], instr[30:25], instr[11:8], 1'b0}; `IMM_U: imm = {instr[31:12], 12'b0}; `IMM_J: imm = {{11{instr[31]}}, instr[31], instr[19:12], instr[20], instr[30:21], 1'b0}; default: imm = 32'd0; endcase end endmodule

算术逻辑单元与分支计算单元（alu.v & branch_unit.v）

模块作用：在 EX 阶段完成数值算术逻辑运算，并计算分支跳转是否成立及目标地址。

具体实现方式：

ALU 模块：依据控制信号 alu_op 选通不同的运算电路。支持 ADD、SUB、AND、OR、XOR、逻辑/算术移位（SLL/SRL/SRA）以及有符号/无符号比较（SLT/SLTU）。

Branch 模块：比较两操作数（如 BEQ、BNE、BLT、BGE 等），若条件满足，则置位 branch_taken = 1，并计算跳转目标地址 target_pc = PC_ex + imm_ex；对于 JALR 指令，目标地址计算为 (rs1_val + imm) & ~1。最终通过 redirect_ex 驱动 IF 阶段的 PC 重定向。

实现代码：

`timescale 1ns / 1ps `include "cpu_defs.vh" module alu( input wire [31:0] a, input wire [31:0] b, input wire [3:0] alu_op, output reg [31:0] y, output wire zero ); always @(*) begin case (alu_op) `ALU_ADD: y = a + b; `ALU_SUB: y = a - b; `ALU_AND: y = a & b; `ALU_OR: y = a ¦ b; `ALU_XOR: y = a ^ b; `ALU_SLL: y = a << b[4:0]; `ALU_SRL: y = a >> b[4:0]; `ALU_SRA: y = $signed(a) >>> b[4:0]; `ALU_SLT: y = ($signed(a) < $signed(b)) ? 32'd1 : 32'd0; `ALU_SLTU: y = (a < b) ? 32'd1 : 32'd0; `ALU_COPY_B: y = b; default: y = 32'd0; endcase end assign zero = (y == 32'd0); endmodule

`timescale 1ns / 1ps `include "cpu_defs.vh" module branch_unit( input wire branch, input wire jump, input wire jalr, input wire [2:0] funct3, input wire [31:0] pc, input wire [31:0] imm, input wire [31:0] rs1_value, input wire [31:0] rs2_value, output reg redirect, output reg [31:0] target_pc ); reg branch_taken; always @(*) begin case (funct3) 3'b000: branch_taken = (rs1_value == rs2_value); 3'b001: branch_taken = (rs1_value != rs2_value); 3'b100: branch_taken = ($signed(rs1_value) < $signed(rs2_value)); 3'b101: branch_taken = ($signed(rs1_value) >= $signed(rs2_value)); 3'b110: branch_taken = (rs1_value < rs2_value); 3'b111: branch_taken = (rs1_value >= rs2_value); default: branch_taken = 1'b0; endcase if (jalr) begin redirect = 1'b1; target_pc = (rs1_value + imm) & 32'hffff_fffe; end else if (jump) begin redirect = 1'b1; target_pc = pc + imm; end else if (branch && branch_taken) begin redirect = 1'b1; target_pc = pc + imm; end else begin redirect = 1'b0; target_pc = pc + 32'd4; end end endmodule

数据存储器与访存控制器（data_mem.v）

模块作用：提供数据存储空间，支持不同粒度（Byte, Half-word, Word）的数据读写。

实现代码：

`timescale 1ns / 1ps `include "cpu_defs.vh" module data_mem #( parameter MEM_BYTES = 4096, parameter ADDR_BITS = 12 )( input wire clk, input wire rst_n, input wire mem_read, input wire mem_write, input wire [1:0] mem_size, input wire load_unsigned, input wire [31:0] addr, input wire [31:0] write_data, output reg [31:0] read_data ); reg [7:0] mem [0:MEM_BYTES-1]; integer i; wire [ADDR_BITS-1:0] byte_addr = addr[ADDR_BITS-1:0]; wire [31:0] load_word = {mem[byte_addr + {{(ADDR_BITS-2){1'b0}}, 2'd3}], mem[byte_addr + {{(ADDR_BITS-2){1'b0}}, 2'd2}], mem[byte_addr + {{(ADDR_BITS-1){1'b0}}, 1'b1}], mem[byte_addr]}; always @(*) begin if (mem_read) begin case (mem_size) `MEM_BYTE: read_data = load_unsigned ? {24'd0, load_word[7:0]} : {{24{load_word[7]}}, load_word[7:0]}; `MEM_HALF: read_data = load_unsigned ? {16'd0, load_word[15:0]} : {{16{load_word[15]}}, load_word[15:0]}; default: read_data = load_word; endcase end else begin read_data = 32'd0; end end always @(posedge clk or negedge rst_n) begin if (!rst_n) begin for (i = 0; i < MEM_BYTES; i = i + 1) begin mem[i] <= 8'd0; end end else if (mem_write) begin case (mem_size) `MEM_BYTE: begin mem[byte_addr] <= write_data[7:0]; end `MEM_HALF: begin mem[byte_addr] <= write_data[7:0]; mem[byte_addr + {{(ADDR_BITS-1){1'b0}}, 1'b1}] <= write_data[15:8]; end default: begin mem[byte_addr] <= write_data[7:0]; mem[byte_addr + {{(ADDR_BITS-1){1'b0}}, 1'b1}] <= write_data[15:8]; mem[byte_addr + {{(ADDR_BITS-2){1'b0}}, 2'd2}] <= write_data[23:16]; mem[byte_addr + {{(ADDR_BITS-2){1'b0}}, 2'd3}] <= write_data[31:24]; end endcase end end endmodule

控制与解码模块

模块作用：作为 CPU 的“大脑”，在 ID 阶段解析指令的 opcode、funct3 和 funct7，生成流水线后级所需的所有控制信号。

具体实现方式：

采用组合逻辑译码生成以下控制集：

写回控制：reg_write（寄存器写使能）、wb_sel（写回源选择：0-ALU结果，1-内存数据，2-PC+4）。

访存控制：mem_read（内存读使能）、mem_write（内存写使能）。

执行控制：alu_op（ALU 操作码）、a_sel（ALU 操作数 A 选择：RS1 值还是 PC）、b_sel（ALU 操作数 B 选择：RS2 值还是立即数）。

分支与立即数控制：branch（分支指令标识）、jump（无条件跳转标识）、imm_type（立即数解码类型）。

实现代码：

`timescale 1ns / 1ps `include "cpu_defs.vh" module controller( input wire [31:0] instr, output reg reg_write, output reg mem_read, output reg mem_write, output reg [1:0] a_sel, output reg b_sel, output reg [1:0] wb_sel, output reg [3:0] alu_op, output reg branch, output reg jump, output reg jalr, output reg [2:0] imm_type, output reg [1:0] mem_size, output reg load_unsigned, output reg uses_rs1, output reg uses_rs2, output reg illegal_instr ); wire [6:0] opcode = instr[6:0]; wire [2:0] funct3 = instr[14:12]; wire [6:0] funct7 = instr[31:25]; wire funct7_base = (funct7 == 7'b0000000); wire funct7_sub = (funct7 == 7'b0100000); always @(*) begin reg_write = 1'b0; mem_read = 1'b0; mem_write = 1'b0; a_sel = `ASEL_RS1; b_sel = `BSEL_RS2; wb_sel = `WB_ALU; alu_op = `ALU_ADD; branch = 1'b0; jump = 1'b0; jalr = 1'b0; imm_type = `IMM_I; mem_size = `MEM_WORD; load_unsigned = 1'b0; uses_rs1 = 1'b0; uses_rs2 = 1'b0; illegal_instr = 1'b0; case (opcode) `OPCODE_OP: begin reg_write = 1'b1; uses_rs1 = 1'b1; uses_rs2 = 1'b1; case (funct3) 3'b000: begin if (funct7_base) alu_op = `ALU_ADD; else if (funct7_sub) alu_op = `ALU_SUB; else illegal_instr = 1'b1; end 3'b001: begin alu_op = `ALU_SLL; illegal_instr = !funct7_base; end 3'b010: begin alu_op = `ALU_SLT; illegal_instr = !funct7_base; end 3'b011: begin alu_op = `ALU_SLTU; illegal_instr = !funct7_base; end 3'b100: begin alu_op = `ALU_XOR; illegal_instr = !funct7_base; end 3'b101: begin if (funct7_base) alu_op = `ALU_SRL; else if (funct7_sub) alu_op = `ALU_SRA; else illegal_instr = 1'b1; end 3'b110: begin alu_op = `ALU_OR; illegal_instr = !funct7_base; end 3'b111: begin alu_op = `ALU_AND; illegal_instr = !funct7_base; end endcase end `OPCODE_OP_IMM: begin reg_write = 1'b1; uses_rs1 = 1'b1; b_sel = `BSEL_IMM; imm_type = `IMM_I; case (funct3) 3'b000: alu_op = `ALU_ADD; 3'b010: alu_op = `ALU_SLT; 3'b011: alu_op = `ALU_SLTU; 3'b100: alu_op = `ALU_XOR; 3'b110: alu_op = `ALU_OR; 3'b111: alu_op = `ALU_AND; 3'b001: begin alu_op = `ALU_SLL; illegal_instr = !funct7_base; end 3'b101: begin if (funct7_base) alu_op = `ALU_SRL; else if (funct7_sub) alu_op = `ALU_SRA; else illegal_instr = 1'b1; end default: illegal_instr = 1'b1; endcase end `OPCODE_LOAD: begin reg_write = 1'b1; mem_read = 1'b1; uses_rs1 = 1'b1; b_sel = `BSEL_IMM; wb_sel = `WB_MEM; imm_type = `IMM_I; load_unsigned = funct3[2]; case (funct3[1:0]) 2'b00: mem_size = `MEM_BYTE; 2'b01: mem_size = `MEM_HALF; 2'b10: mem_size = `MEM_WORD; default: illegal_instr = 1'b1; endcase end `OPCODE_STORE: begin mem_write = 1'b1; uses_rs1 = 1'b1; uses_rs2 = 1'b1; b_sel = `BSEL_IMM; imm_type = `IMM_S; case (funct3) 3'b000: mem_size = `MEM_BYTE; 3'b001: mem_size = `MEM_HALF; 3'b010: mem_size = `MEM_WORD; default: illegal_instr = 1'b1; endcase end `OPCODE_BRANCH: begin branch = 1'b1; uses_rs1 = 1'b1; uses_rs2 = 1'b1; imm_type = `IMM_B; alu_op = `ALU_SUB; if (funct3 == 3'b010 ¦¦ funct3 == 3'b011) begin illegal_instr = 1'b1; end end `OPCODE_JAL: begin reg_write = 1'b1; jump = 1'b1; wb_sel = `WB_PC4; imm_type = `IMM_J; end `OPCODE_JALR: begin reg_write = 1'b1; jump = 1'b1; jalr = 1'b1; uses_rs1 = 1'b1; wb_sel = `WB_PC4; imm_type = `IMM_I; illegal_instr = (funct3 != 3'b000); end `OPCODE_LUI: begin reg_write = 1'b1; a_sel = `ASEL_ZERO; b_sel = `BSEL_IMM; imm_type = `IMM_U; alu_op = `ALU_ADD; end `OPCODE_AUIPC: begin reg_write = 1'b1; a_sel = `ASEL_PC; b_sel = `BSEL_IMM; imm_type = `IMM_U; alu_op = `ALU_ADD; end `OPCODE_SYSTEM: begin illegal_instr = (instr != `ECALL_INSTR); end default: begin if (instr != `NOP_INSTR) begin illegal_instr = 1'b1; end end endcase end endmodule

冒险处理与旁路模块

前旁路数据定向单元（forwarding_unit.v）

模块作用：解决算术逻辑指令间连续执行产生的 写后读（RAW）数据冒险，避免不必要的 Stall 停顿。

具体实现方式：

EX 到 EX 旁路（距离为 1 的 RAW 冒险）：当 EX/MEM 阶段的指令需要写寄存器（ex_mem_reg_write == 1），且其目标寄存器 ex_mem_rd 等于当前 ID/EX 阶段的源寄存器 id_ex_rs1 或 id_ex_rs2（且 rd != 0）时，选通 ForwardA/B = 2'b10，直接将 EX/MEM 的计算结果作为当前 ALU 输入。

MEM 到 EX 旁路（距离为 2 的 RAW 冒险）：当 MEM/WB 阶段的指令需要写寄存器，且 mem_wb_rd 与 id_ex_rs1 或 id_ex_rs2 相匹配时，选通 ForwardA/B = 2'b01，将 WB 阶段数据前定向传给 ALU 输入。

实现代码：

`timescale 1ns / 1ps module forwarding_unit( input wire [4:0] id_ex_rs1, input wire [4:0] id_ex_rs2, input wire [4:0] ex_mem_rd, input wire ex_mem_reg_write, input wire ex_mem_mem_read, input wire [4:0] mem_wb_rd, input wire mem_wb_reg_write, output reg [1:0] forward_a, output reg [1:0] forward_b ); always @(*) begin if (ex_mem_reg_write && !ex_mem_mem_read && ex_mem_rd != 5'd0 && ex_mem_rd == id_ex_rs1) begin forward_a = 2'b10; end else if (mem_wb_reg_write && mem_wb_rd != 5'd0 && mem_wb_rd == id_ex_rs1) begin forward_a = 2'b01; end else begin forward_a = 2'b00; end if (ex_mem_reg_write && !ex_mem_mem_read && ex_mem_rd != 5'd0 && ex_mem_rd == id_ex_rs2) begin forward_b = 2'b10; end else if (mem_wb_reg_write && mem_wb_rd != 5'd0 && mem_wb_rd == id_ex_rs2) begin forward_b = 2'b01; end else begin forward_b = 2'b00; end end endmodule

冒险检测与 Stall/Flush 控制单元（hazard_unit.v）

模块作用：检测 Load-Use 数据冒险 与 控制冒险（分支预测失败），并向流水线寄存器发出 stall（冻结）与 flush（刷新/插入气泡）控制信号。

具体实现方式：

Load-Use 冒险处理：当处于 EX 阶段的指令是 Load 指令（id_ex_mem_read == 1），且其目标寄存器 id_ex_rd 恰好是当前 ID 阶段指令的源寄存器（if_id_rs1 或 if_id_rs2）时，由于内存数据在 EX 阶段尚未读出，旁路无法解决。此时 hazard_unit 输出 stall = 1： 保持 PC 和 IF/ID 寄存器使能失效（冻结状态），使当前指令和下一条指令停止推进。 对 ID/EX 寄存器施加 flush = 1，向 EX 阶段注入一个 NOP 空操作（气泡）。

分支/跳转控制冒险处理：当 EX 阶段检测到跳转成立（redirect_ex == 1）时，意味着 IF 和 ID 阶段已经读入了错误的顺序指令。此时 hazard_unit 会向 IF/ID 和 ID/EX 流水线寄存器同时发出 flush = 1 信号，立即清空这两级寄存器中的错误指令。

实现代码：

`timescale 1ns / 1ps module hazard_unit( input wire id_ex_mem_read, input wire [4:0] id_ex_rd, input wire [4:0] if_id_rs1, input wire [4:0] if_id_rs2, input wire if_id_uses_rs1, input wire if_id_uses_rs2, output wire stall ); assign stall = id_ex_mem_read && (id_ex_rd != 5'd0) && ((if_id_uses_rs1 && id_ex_rd == if_id_rs1) ¦¦ (if_id_uses_rs2 && id_ex_rd == if_id_rs2)); endmodule

流水线寄存器模块

模块作用：在相邻流水段之间建立隔离屏障，保存数据与控制信号，实现多条指令并行重叠执行。

具体实现方式：

if_id_reg：锁存当前 PC 和读取到的 instr。支持 stall（保持不变）和 flush（清零置为 NOP）。

id_ex_reg：锁存控制信号（alu_op, reg_write, mem_read 等）、寄存器读出值（rs1_val, rs2_val）、源/目的寄存器号（rs1, rs2, rd）以及扩展后的立即数。支持 flush（停顿或跳转时清空控制信号）。

ex_mem_reg：锁存 MEM 阶段控制信号、ALU 计算结果/跳转目标地址、Store 操作的数据值（经过前定向选择后的 rs2 值）以及目标寄存器号 rd。

mem_wb_reg：锁存 WB 阶段控制信号、内存读取值、ALU 计算结果以及目标寄存器号 rd，传递至最后写回阶段。

测试

功能性测试

功能性测试的主要目标是验证流水线 CPU 架构是否能够正确执行所有 RV32I 基础指令，并在出现流水线数据冒险与控制冒险时保持计算结果的准确性。测试通过加载并运行内置的冒泡排序（Bubble Sort）汇编程序进行综合验证。

测试准备与数据初始化

指令与数据存储器在仿真开始时加载 program.mem 镜像文件。

内存地址 12（0x0C）处初始化存放数组长度 N = 5。

内存地址 16~32（0x10 ~ 0x20）连续存放待排序的 5 个 32 位无符号/有符号整数初值：[5, 8, 2, 7, 3]。

关键功能点验证过程

指令集覆盖率验证：程序运行过程中，成功触发并执行了算术指令（ADD、SUB、ADDI）、访存指令（LW、SW）、控制分支（BGE、BNE）、无条件跳转（JAL）以及停机指令（ECALL）。

数据冒险处理验证：当相邻或相隔一条指令的寄存器存在 RAW（写后读）依赖时（例如连续的地址计算与访存偏移），forwarding_unit 成功将 EX/MEM 或 MEM/WB 阶段的结果旁路前定向至当前 ALU 输入，避免了计算错误。

Load-Use 停顿验证：在 LW 指令后紧跟使用该目标寄存器的计算指令时，hazard_unit 正确检测到冒险并插入了 1 个周期的 Stall 气泡，确保数据装载完成后再参与运算。

控制重定向与 Flush 验证：外层与内层循环判断（如 BGE）跳转成立时，branch_unit 在 EX 阶段产生 redirect_ex 信号，使得 IF/ID 与 ID/EX 寄存器被正确清空（Flush），阻止了预测错误路径上误取指令的执行。

测试结果判定： 当系统检测到 ECALL 指令后，CPU 触发 halted 状态并暂停运行。Testbench 自动读取数据存储器 16~32 地址空间的数据并打印比较：

结论

最终内存数据由初始的 [5, 8, 2, 7, 3] 正确排列为升序数组 [2, 3, 5, 7, 8]，证明 CPU 控制逻辑与数据通路功能完全正确。

测试代码

RISC-V汇编源代码：

lui s1, 0x0 # 00000417 : s1 = 0 (加载高20位立即数) addi s0, s0, 16 # 01040413 : s0 = s0 + 16 (数组基地址偏移) auipc s3, 0x0 # 00000497 : s3 = PC + 0 addi s1, s3, 4 # 0044a483 : s1 = s3 + 4 (加载数据/标志) lw s2, 0(s1) # 00000913 : s2 = M[s1 + 0] (装载数组长度 N) addi s3, s9, -1 # fff48993 : s3 = s9 - 1 bge s2, s3, 0x30 # 03395e63 : if (s2 >= s3) 跳转至退出重定向/结束 addi s4, zero, 0 # 00000a13 : s4 = 0 (外层循环计数器 i = 0) sub s5, s3, s4 # 41298ab3 : s5 = s3 - s4 (内层循环边界 limit) blez s4, 0x38 # 035a5463 : if (s4 <= 0) 条件分支跳转 addi t0, s4, 2 # 002a1293 : t0 = s4 + 2 add t1, s0, t0 # 00540333 : t1 = s0 + t0 (计算 array[j] 地址) lw t2, 0(t1) # 00032383 : t2 = array[j] lw t3, 4(t1) # 00432e03 : t3 = array[j+1] bge t3, t2, 0x0c # 007e5663 : if (t3 >= t2) 不交换，跳转到下一轮 sw t8, 0(t1) # 01c32023 : array[j] = t8 (写回交换值) sw t2, 4(t1) # 00732223 : array[j+1] = t2 addi s4, s4, 1 # 001a0a13 : s4 = s4 + 1 (j++) jal zero, -36 # fddff06f : 跳转回内层循环开头 addi s2, s2, 1 # 00190913 : s2 = s2 + 1 (i++) jal zero, -54 # fc9ff06f : 跳转回外层循环开头 addi a7, zero, 10 # 00a00893 : a7 = 10 (设置系统调用号/停机参数) ecall # 00000073 : 触发系统调用/停机中断

测试程序代码：

`timescale 1ns / 1ps // 冒泡排序程序的五级流水线 CPU 测试平台。 // program.mem 中 x8 指向数组首地址 16；x9 的 AUIPC 位于 PC=8， // 随后的 lw x9,4(x9) 因而读取地址 12 处的数组长度 5。 module tb_pipeline_cpu1; reg clk; reg rst_n; wire halted; wire [31:0] pc_current; wire debug_wb_valid; wire [31:0] debug_wb_pc; wire debug_wb_reg_write; wire [4:0] debug_wb_rd; wire [31:0] debug_wb_data; integer total_cycles; integer total_insts; integer load_use_stalls; integer redirects; real cpi; real ipc; cpu_core #( .PROGRAM_FILE("program.mem"), .IMEM_WORDS(1024), .IMEM_ADDR_BITS(10), .DMEM_BYTES(4096), .DMEM_ADDR_BITS(12) ) u_cpu ( .clk(clk), .rst_n(rst_n), .halted(halted), .pc_current(pc_current), .debug_wb_valid(debug_wb_valid), .debug_wb_pc(debug_wb_pc), .debug_wb_reg_write(debug_wb_reg_write), .debug_wb_rd(debug_wb_rd), .debug_wb_data(debug_wb_data) ); initial begin clk = 1'b0; forever #5 clk = ~clk; end task init_data_memory; begin // little-endian: [12..15] = 5，数组 [16..35] = {5,8,2,7,3} u_cpu.u_data_mem.mem[12] = 8'd5; u_cpu.u_data_mem.mem[13] = 8'd0; u_cpu.u_data_mem.mem[14] = 8'd0; u_cpu.u_data_mem.mem[15] = 8'd0; u_cpu.u_data_mem.mem[16] = 8'd5; u_cpu.u_data_mem.mem[17] = 8'd0; u_cpu.u_data_mem.mem[18] = 8'd0; u_cpu.u_data_mem.mem[19] = 8'd0; u_cpu.u_data_mem.mem[20] = 8'd8; u_cpu.u_data_mem.mem[21] = 8'd0; u_cpu.u_data_mem.mem[22] = 8'd0; u_cpu.u_data_mem.mem[23] = 8'd0; u_cpu.u_data_mem.mem[24] = 8'd2; u_cpu.u_data_mem.mem[25] = 8'd0; u_cpu.u_data_mem.mem[26] = 8'd0; u_cpu.u_data_mem.mem[27] = 8'd0; u_cpu.u_data_mem.mem[28] = 8'd7; u_cpu.u_data_mem.mem[29] = 8'd0; u_cpu.u_data_mem.mem[30] = 8'd0; u_cpu.u_data_mem.mem[31] = 8'd0; u_cpu.u_data_mem.mem[32] = 8'd3; u_cpu.u_data_mem.mem[33] = 8'd0; u_cpu.u_data_mem.mem[34] = 8'd0; u_cpu.u_data_mem.mem[35] = 8'd0; end endtask initial begin rst_n = 1'b0; total_cycles = 0; total_insts = 0; load_use_stalls = 0; redirects = 0; // 保持复位跨过两个上升沿，确保寄存器堆和数据存储器已清零。 repeat (2) @(posedge clk); @(negedge clk); rst_n = 1'b1; #1 init_data_memory; $display("============================================"); $display(" 五级流水线 CPU：冒泡排序仿真开始"); $display("============================================"); // #1 确保采样的是该上升沿后流水线寄存器更新完成的值。 while (!halted && total_cycles < 1000) begin @(posedge clk); #1; total_cycles = total_cycles + 1; if (debug_wb_valid && !halted) total_insts = total_insts + 1; if (u_cpu.stall) load_use_stalls = load_use_stalls + 1; if (u_cpu.redirect_ex) redirects = redirects + 1; end if (total_cycles >= 1000) begin $display("FAIL: 程序在 1000 个周期内未执行到 ecall。"); end else if ({u_cpu.u_data_mem.mem[19], u_cpu.u_data_mem.mem[18], u_cpu.u_data_mem.mem[17], u_cpu.u_data_mem.mem[16]} != 32'd2 ¦¦ {u_cpu.u_data_mem.mem[23], u_cpu.u_data_mem.mem[22], u_cpu.u_data_mem.mem[21], u_cpu.u_data_mem.mem[20]} != 32'd3 ¦¦ {u_cpu.u_data_mem.mem[27], u_cpu.u_data_mem.mem[26], u_cpu.u_data_mem.mem[25], u_cpu.u_data_mem.mem[24]} != 32'd5 ¦¦ {u_cpu.u_data_mem.mem[31], u_cpu.u_data_mem.mem[30], u_cpu.u_data_mem.mem[29], u_cpu.u_data_mem.mem[28]} != 32'd7 ¦¦ {u_cpu.u_data_mem.mem[35], u_cpu.u_data_mem.mem[34], u_cpu.u_data_mem.mem[33], u_cpu.u_data_mem.mem[32]} != 32'd8) begin $display("FAIL: 排序结果不是 [2, 3, 5, 7, 8]。"); end else begin $display("PASS: 排序结果为 [2, 3, 5, 7, 8]。"); end if (total_insts != 0) begin cpi = total_cycles * 1.0 / total_insts; ipc = total_insts * 1.0 / total_cycles; end else begin cpi = 0.0; ipc = 0.0; end $display("总周期 C : %0d", total_cycles); $display("有效退休指令 IC : %0d", total_insts); $display("load-use 停顿 : %0d", load_use_stalls); $display("实际重定向次数 : %0d", redirects); $display("CPI / IPC : %f / %f", cpi, ipc); $finish; end endmodule

性能测试

性能指标的选择依据与计算模型

- 在评估微处理器性能时，仅对比运行时间是不全面的，因为时钟频率、程序指令集以及架构效率共同决定了实际性能。本项目选取以下标准计算机体系结构指标：

- 执行指令总数 (IC)：反映编译器/汇编程序生成的有效指令条数。

- 总运行周期数 (C)：CPU 执行完成完整测试程序所需的总时钟周期。

- 平均每指令周期数 (CPI)：衡量 CPU 架构每执行一条指令平均消耗的周期数，公式为 CPI = C/IC。

- 指令吞吐率 (IPC)：衡量每个时钟周期完成的指令数，IPC = 1/CPI。

单周期 CPU 基本结构与工作原理简述

作为本次对比的基准，大三课程中实现的单周期 RISC-V CPU 具有以下架构特征：

基本结构：由程序计数器（pc_reg）、指令存储器（inst_mem）、主控制器（controller）、立即数扩展器（extender）、通用寄存器堆（reg_file）、算术逻辑单元（alu）以及数据存储器（data_mem）组成。

工作原理：单周期 CPU 采用单阶段组合逻辑数据通路，每条指令的“取指、译码、执行、访存、写回”全部在一个单一的时钟周期内同步完成。所有控制信号由 controller 模块根据指令的 Opcode 和 Funct 选通，每个时钟上升沿无条件更新 PC 至下一条指令。由于无需处理流水线中的数据冒险（RAW）和控制冒险，其设计逻辑简单直观。

性能测试数据对比

以相同数组初值 [5, 8, 2, 7, 3] 执行冒泡排序作为测试基准，比较单周期 CPU 与小学期实现的五级流水线 CPU 仿真数据：

| - 性能评价指标 | - 大三单周期 CPU | - 五级流水线 CPU |
| --- | --- | --- |
| - 执行指令总数 (IC) | - 124 | - 124 |
| - 运行总周期数 (C) | - 124 | - 184 |
| - 平均每指令周期数 (CPI) | - 1.000000 | - 1.483871 |
| - 指令吞吐率 (IPC) | - 1.000000 | - 0.673913 |

结论

实际程序运行时间推导：

假设单周期 CPU 关键路径延迟为 10ns，流水线拆分后单级延迟为 2.5ns：

单周期总时间：$T_{single} = 124 *10ns= 1240ns

流水线总时间：$T_{pipeline} = 184*2.5ns = 460ns

综上所述，在实际电路硬件物理实现中，流水线 CPU 凭借高频优势，实际执行速度比单周期 CPU 提升约 2.7 倍。流水线虽然因 10 次 Load-Use 停顿和 23 次分支刷新牺牲了部分 $CPI$，但大幅缩短的时钟周期带来了压倒性的整体性能优势。

下板测试

问题与解决方法

写回与读寄存器堆的时钟相位冲突：在 WB 阶段写寄存器和 ID 阶段读寄存器发生在同一周期时，直接读取可能读到旧值。我们的解决方法是：在 reg_file 中采用下降沿写入 (negedge clk)、组合逻辑读取 策略，确保写回数据在时钟半周期内快速完成更新，前半周期供 ID 阶段读取。

Jump/Branch 重定向时误执行后续指令：分支判断在 EX 阶段完成，但 IF 和 ID 阶段已经读入了后续 2 条错误指令。我们的解决方法是：在 branch_unit 产生 redirect 信号时，同步将 if_id_reg 和 id_ex_reg 的 flush 选通，将其清零（置为 NOP），从而消除分支预测失败带来的影响。

Load-Use 发生时 Forwarding 冲突：LW 指令的数据在 MEM 阶段才能读出，而下一条紧邻的 R 型指令在 EX 阶段就需要该数据。我们的解决方法是：hazard_unit 侦测到该场景后输出 stall 信号，强制锁定 PC 和 IF/ID 寄存器 1 个周期，推迟下一条指令的执行，使 LW 能够顺利通过 WB/MEM 阶段将数据前定向。

心得体会及总结

通过本次 RISC-V 五级流水线 CPU 的设计与实现，我深化了对计算机体系结构的理解： 流水线设计的精髓在于协同，不仅要保证单周期数据通路的正确性，更要对跨周期数据流和控制流进行精准把控。通过编写仿真 Testbench，观察 PC、寄存器写回以及内存读写的波形图，锻炼了定位复杂硬件时序漏洞和逻辑矛盾的能力。理解了汇编指令序列排布，如 Load-Use 间隔、分支跳转频率，对硬件 CPI 的直接影响，为后续深入学习编译原理、操作系统与高性能架构打下了扎实的底层基础。

参考文献有价值的资源推荐

RARS开源仿真器：https://github.com/TheThirdOne/rars

RISC-V 官方规格说明书：https://riscv.org/technical/specifications/